ODE/DYNECO/PELAGOS

ODE/VIGIES

Anne Daniel

Alice Lamoureux

Charlotte Provost

Emeric Gautier

Rapport RST/DYNECO/PELAGOS/17.06

Descriptif du processus « Evaluation DCE Nutriments »

Mer du Nord/Manche/ Atlantique

Version juin 2021

- Objectif du document

Ce document est une description de l'extraction et des scripts R destinés à la production du document « Evaluation DCE Nutriments » dans les MET et MEC de Mer du Nord, Manche et Atlantique. Un document similaire existe pour l'évaluation de l’indicateur nutriments lagunes, phytoplancton, température, transparence et oxygène.

Ces processus sont adaptés au traitement des résultats de la métropole et des DOMS. Ils sont basés sur le fichier support ME groupes ME et points DCE phyto hydro – JJ MM AA.xls, qui identifie les ME à évaluer et les points à prendre en compte dans l'évaluation, et qui fournit des éléments descriptifs pour les fiches ME. Cette table est commune à Phytoplancton et Physico-chimie (exemple en Annexe 1). Elle a évoluée depuis la version présentée dans l’arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique (…).

- Liste des documents et fichiers produits lors de l'évaluation

Le processus fournit (Annexe 7) :

- pour chaque écotype « nutriment », une fiche descriptive contenant une carte situant les points de prélèvement, un tableau des points contributifs et un graphique de la droite de dilution NID = f(salinité) (Annexe 2).

- pour chaque masse d’eau, une fiche descriptive avec tableaux et graphiques (Annexe 3) et un tableau des données utilisées pour tracer les graphes (pour le contrôle des résultats).

- pour chaque région marine, des cartes et un tableau synthétisant les résultats (exemple en Annexe 4) et un tableau des caractéristiques, au sens DCE (coordonnées, salinité, marée, etc…), des ME situées sur la carte (pour le contrôle des résultats) (Annexe 5).

- un fichier Zip pour mise à disposition des documents précédents sur INTRANET.

- des fichiers de contrôle des différentes étapes du processus et des résultats de l’évaluation.

- Extraction des données

=>  Fichier extraction Q2 :

Q2_Extraction_ DCE PC Gen Nutriments.xml (dans Original data sets)

Période : six années pleines 01/01/20XX au 31/12/20XX

Programmes :

Lieux : Aucune sélection

Paramètres : SALI, NH4, NO2, NO3, NO2+NO3

Niveau de qualité : Aucune sélection sur l'état de validation ou de qualification (fait ultérieurement dans le programme)

- Fichier de données :

Q2_Extraction_ DCE PC Gen Nutriments.csv  (dans Original data sets)

- Description scripts nutriments Mer du Nord/ Manche/Atlantique

Quatre programmes sont utilisés pour faire l'évaluation à proprement parler:

- Programme principal : Main_Evaluation_14-nutriments.r dans « Programs » (ce programme est commun aux scripts de « Mer du Nord/Manche/Atlantique » et « lagunes méditerranéennes »);

- Importation et pré-traitement des données : Data_PC_Gen_Nutriments-ME-Cotieres.r dans « Programs\14-Nutriments\01-Masses d'eau Cotieres »;

- Détermination des valeurs de NID normalisées à 33 de salinité : Data_PC_Gen_Nutriments_Base_ME_Cotieres.r dans « Programs\14-Nutriments\01-Masses d'eau Cotieres »;

- Evaluation : Data_Evaluation_PC_Gen_Nutriments-ME-Cotieres.r dans Programs\14-Nutriments\01-Masses d'eau Cotieres ».

Des tables complémentaires sont utilisées par les programmes: par exemple, le tableau contenant les seuils d’évaluation (Annexe 5, Grilles_PC_Gen_NID.txt). Les fréquences et les périodes de mesure sont indiquées directement dans le script mais sont modifiables (Annexe 6).

Le fichier support ME groupes ME et points DCE phyto hydro – JJ MM AA.xls qui répertorie les caractéristiques des ME et des points est transféré vers deux fichiers de travail, GroupesME.txt et Points DCE-PHYTO-Hydro.txt, qui sont stockés dans le dossier Programs\01-Phytoplancton.

- 4.1. Importation et pré-traitement des données (Data_PC_Gen_Nutriments-ME-Cotieres.r)

Lecture des fichiers :

- Q2_Extraction_ DCE PC Gen Nutriments-ME-Côtieres.csv (dans Original data sets)

- GroupesME.txt et Points DCE-PHYTO-Hydro.txt

- Traitement du fichier d'extraction (fonction Importation( ) )

Cette fonction est commune aux évaluations de tous les indicateurs.

Examen du fichier Q2_Extraction_ DCE PC Gen Nutriments-ME-Côtieres.csv pour supprimer les bugs Quadrige

- enregistrement de la date d’extraction

- suppression des enregistrements sans valeur

- suppression des enregistrements sans n° d'échantillon et sans n° de prélèvement

Fusion avec les fichiers de correspondance GroupesME.txt et Points DCE-PHYTO-Hydro.txt

- suppression des enregistrements pour lesquels le lieu n'est pas présent dans la table Points DCE-PHYTO-Hydro.txt

- récupération inconditionnelle des ME (merge data et correspondance Pts/ME)

- suppression des enregistrements qui ne sont pas reliés à une ME

Suppression des enregistrements autres que BON ou non qualifiés

Création des variables Année, Mois, Quinzaine et LastAccess

    - Traitement « sélection des enregistrements» du fichier d’extraction

Sélection des paramètres SALI, NH4, NO2, NO3, NO2+NO3, NT, PT

    - Traitement « validation » du fichier d’extraction

Garder uniquement les données « validées ».

- Traitement « niveaux » du fichier d’extraction

Garder seulement les 2 niveaux suivants :

- Surface (0-1m)

- Surface-Fond (profondeur <3 m)

- Traitement « données qualifiées » du fichier d’extraction

Suppression des enregistrements autres que BON ou non qualifiés.

- Traitement « NATIONAL/REGIONAL » du fichier d’extraction

Sélection des seuls points évalués pour le paramètre étudié (évaluation « officielle DCE » ou étendue).

- Sélection géographique des données

Suppression des données autres que Mer du Nord/Manche/Atlantique

- Traitement « salinité »

Chargement les données de salinité dans un fichier à part.

On ne garde que les données de salinité saisies sur les niveaux "Surface (0-1m)" et "Surface-Fond (profondeur <3 m)"

On élimine les valeurs supérieures ou égales à SALINITE_MAX (40) des données non qualifiées.

On élimine les valeurs inférieures ou égales à SALINITE_MIN (2).

On élimine les éventuels doublons. Pour un prélèvement donné, les paramètres (NO3, NO2, NH4, SALI) ne sont pas tous enregistrés avec le même numéro d'échantillon. On ne peut donc pas utiliser ce n° d’échantillon pour filtrer Nutriments00 -> on crée une clé : Identifiant.point , Date.station , Heure.station , Libellé.niveau. En présence de doublons, on conserve arbitrairement le 1er.

On garde uniquement les données de NO3, NO2, NO2NO3, NH4, NT, PT auxquelles sont associées des valeurs de salinité

- Traitement « qualification de données » du fichier d’extraction

Formation du paramètre (NO2 + NO3)

Vérification de l’existence des paramètres NO2, NO3 et NO2NO3

3 cas :

- on a NO3 et NO2 et pas de NO3NO2 ; => on garde la somme des deux paramètres NO3 + NO2 ;

- on a NO3NO2 et pas de NO3 et NO2 ; => on garde le paramètre NO3NO2 ;

- on a NO3NO2, NO3 et NO2 => on compare NO3NO2 et la somme NO3+NO2 : on garde le paramètre NO3NO2 si l’écart est  <0,1 µmol/let on supprime tous les résultats > à 0,1 µmol/L.

Formation du paramètre NID

Vérification de l’existence des paramètres (NO2 + NO3) et NH4. Si l’un des paramètres (NO3+NO2) ou NH4 est manquant, le paramètre NID n’est pas calculé

NID = (NO3+NO2)+NH4

=> Fichiers :

- PC_Gen_Nutriments.rda dans « derived data sets »

- Donnees_PC_Gen_Nutriment.txt dans « out »

- Table_PC_Gen_Nutriment_EcartNitrates.txt dans «out »

- 4.2. Détermination des NID normalisés à 33 de salinité (Data_PC_Gen_Nutriments_Base_ME_Cotieres.r)

=> Lecture des données pré-traitées:

PC_Gen_Nutriments.rda dans « derived data sets »

=> Lecture du fichier groupes ME :

GroupesME.txt et Points DCE-PHYTO-Hydro.txt

- Valeur de salinité de référence

La valeur de salinité de référence pour la normalisation est fixée à 33. Note : Cette valeur est maintenant définie au sein de la fonction Traitement Nutriments().

- Filtrage période d’évaluation

Seules les données de NID de l’hiver sont conservées (novembre, décembre, janvier, février)

- Calcul du NID 33 de chaque écotype

Filtrage des ME sur le fichier GroupeME.txt (issu du fichier Excel)

Pour FRGC16-17-18 : Brest - Elorn +  Brest – Aulne, il faut s’appuyer sur un séparateur standard pour dupliquer ces lignes après lecture du fichier.  Alerte : le rendu des résultats a parfois mis en évidence un problème de ce code

Attention à la codification de la colonne écotypes.nutriments dans le fichier « ME groupes ME et points DCE phyto hydro » : si 1 ME est utilisée dans plusieurs écotypes, séparer le nom des écotypes par « + »

Suppression des données n’appartenant pas aux écotypes de Manche/Atlantique pour lesquels on va tracer une droite de dilution

Suppression des données appartenant à des niveaux différents de « surface (0-1 m)» et de « surface-fond (profondeur< 3m)»

Sélection des valeurs de NID et de salinité :

- sélection des valeurs NID de l'hiver (nov+déc+janv+fev)

- regroupement de toutes les données de NID dans chaque écotype

-agrégation temporelle : garder une seule valeur mensuelle par année pour chaque point DCE (ME/pt/année/mois/NID/max) : la valeur NID max mensuelle

- agrégation spatiale : garder uniquement une valeur mensuelle de NID par ME, celle qui est rattachée à la valeur max de salinité

Détermination de la concentration de NID normalisée à 33 de salinité de chaque écotype (effectué à l’aide des macros situées dans « environnement » :

- Compte du nombre de valeurs de NID dont la salinité est > à 20 : si n<6, il n’y a pas d’évaluation

- identification par test statistique des données exceptionnelles sur la droite de dilution puis suppression (données hors de l’enveloppe à 95% de la première régression)

- calcul de la droite de dilution de chaque écotype sans données exceptionnelles

- détermination de la concentration de NID à salinité 33 (NID33)

- Préparation du fichier d’expertise « ExpertiseNID.csv » dans « out »

Tableau traçant les NID normalisés à différentes salinités et les équations des droites de dilution (colonnes GroupeME.nutriment, Code.masse.eau, GroupeME.phytoplancton, CHLOROA, Grille, ValeurReference, CHLOROAEQR, nCHLOROA, EffectifCodeParamètre, EffectifSaliSup20, NID0, NID5, NID10, NID15, NID20, NID25, NID30, NID33, a, b)

=> Fichiers :

- PC_Gen_Nutriments_Seuil.rda dans « derived data sets »

=> Tableau :

- ExpertiseNID.csv dans « out »

- 4.3. Evaluation NID (Data_Evaluation_PC_Gen_Nutriments-ME-Cotieres.r)

=> Lecture des données pré-traitées :

PC_Gen_Nutriments.rda

=> Lecture du fichier groupes ME :

GroupesME.txt et Points DCE-PHYTO-Hydro.txt

=> Lecture des seuils nutriments :

Grilles_PC_Gen_NID.txt dans Programs

- Formation du lot de données à traiter

- Lecture des grilles NID33 dans le fichier « Grilles_PC_Gen_NID.txt dans Programs

- Ajout au fichier de données Nutriments des infos groupe ME et ME.

- Suppression des données non accrochées à une des zones pour lesquelles on va faire une droite de dilution

- Suppression des données Lagunes

- Sélection sur les niveaux « Surface (0-1m) » et « Surface-Fond (profondeur <3 m) »- On forme un nouveau jeu de données NID en gardant uniquement les MET et MEC de Mer du Nord/Manche/Atlantique et les données acquises l’hiver (novembre, décembre, janvier, février)

- On ajoute les  données de salinité

- Sélection des seuls point DCE à raison d'un par mois.

- Agrégation spatiale: garder uniquement une valeur mensuelle de NID par ME, celle qui est rattachée à la valeur max de salinité

- Suppression des écotypes sans valeur calculée de NID 33

- Grille d’évaluation NID des MEC et MET Mer du Nord, Manche, Atlantique (fonction EvaluationMA( ) )

- Les NID33 calculés par le script précédent sont mis dans un dataframe

- Les données GroupeME.nutriment, et Code.masse.eau y sont ajoutées

- Évaluation de chaque ME selon le tableau suivant :

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| NID <Seuil1 | Seuil1<NID<Seuil2 | NID>Seuil2 |

N.B. : s’il y a plusieurs NID33 pour une même masse d’eau, c’est la valeur la plus faible qui est retenue (ex : rade de Brest)

- Vérification des conditions nécessaires pour faire l’évaluation (fonction Métrique( ) )

- Nombre de données minimales : il n’y a pas d’évaluation si dans un écotype pendant 6 ans, il y a moins de 18 données ou si il y a moins de 6 mesures qui ont une salinité >20

- - Pas d’évaluation si la pente de la droite de dilution est > à 1

- Bootstrap pour confiance et précision

- Bootsrap pour confiance et précision sur les droites de dilution

=> Fichiers :

dans « derived data set » :

- Evaluation_PC_Gen_Nutriments.rda

- Contributifs_Evaluation_PC_Gen_Nutriments.rda

dans « out » :

- Evaluation_PC_Gen_Nutriments.txt

- Mise en forme des résultats

Les fiches masse d’eau sont créées pour toutes les ME surveillées même si le nombre de données nécessaire au calcul n’est pas suffisant.

Fiche écotype

La carte situant les points situés dans l’écotype est obtenue à l’aide du programme       :

=> dans « out » : 	PC Gen Nutiments  n°ecotype 0 Contrib nomecotype carto.wmf

Le tableau des points contributifs de l’écotype est obtenu à l’aide du programme Table_Evaluation_PC_Gen8Nutriments_Contrib_ME_Cotieres.fr   :

=> dans « out » : 	Contributifs_Evaluation_PC_Gen_Nutriments.txt

Le graphe de la droite de dilution de l’écotype est obtenu à l’aide du programme Figure_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_Contrib_Droite.r  :

=> dans « out » :	PC Gen Nutiments  000 Contrib nomecotype_Seuil_NID.wmf

La fiche écotype, document word contenant les 3 éléments ci-dessus est obtenue à l’aide du programme Table_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_Contrib.r :

=> dans « out » : 	PC Gen Nutiments  n°ecotype 0 Contrib nomecotype.doc

Fiche masse d’eau

Le document word contenant les tableaux de description de la ME, de l’évaluation de l’élément qualité et des commentaires sont obtenus avec le programme Table_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_FicheME.r

=> dans « out » : 	PC Gen Nutriments 001 1 fiche ME FRXXnn.doc

Cartographie régionale

Les cartes de synthèse régionale (Annexe 4) sont obtenues à l’aide du programme Figure_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_Carto_NID.r :

=> dans « out » : 	PC Gen Nutriments 000 carte NID nom région en pdf et png

Le tableau récapitulatif des caractéristiques de chaque carte est obtenu à l’aide du programme :

=> dans « out » : 	PC_Gen_Nutriments_000_Carte_NID_listing nom region.txt

Fichiers de contrôle

Voir Annexe 7

Table_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_FicheME.r -> Donnees_Evaluation_FicheME.txt

Remarques générales sur l’évaluation nutriments :

- on garde l’extraction sur RNOHYD et RSLHYD si jamais il faut faire retourner l’historique

- Annexe 1 : Table de référence des masses d’eau ME et points DCE

- Fichier ME groupes ME et points DCE phyto hydro – JJ MM AA.xls

Extrait de l'onglet ME et groupe ME

Extrait de l'onglet Points DCE phyto-hydro

- Annexe 2 : Exemple de fiche écotype

Fichier : PC Gen Nutriments 065 0 Contrib Sud finistere .doc (qui contient PC Gen Nutriments nnn 0 Contrib nomecotype Carto.wmf et PC Gen Nutriments 000 Contrib nomecotype Seuil_ NID .wmf)

Annexe 3 : Exemple de fiche ME

Fichier PC Gen Nutriments 104 1 Fiche ME FRGC28 .doc

- Annexe 4 : Exemple de cartes synthétisant les résultats par région

Fichier : PC Gen Nutriments 000 Carte NT Adour-Garonne .pdf

- Annexe 5 : Table des seuils utilisée au 01/07/17

dans « programs»

| GroupeME.phytoplancton | Grille NID µmol/L |
| --- | --- |
| EC Mer du Nord 1/26b | 0,20,29,10000 |
| EC Manche Atlantique 1/26a | 0,20,33,10000 |
| ET Mer du Nord | 0,20,29,10000 |
| ET Manche Atlantique | 0,20,33,10000 |
| ET Méditerranée type lagune | 0,2,6,10,20,10000 |

- Annexe 6 : Fréquences et périodes de mesure

Les fréquences et les périodes de mesure sont indiquées directement dans le script : elles sont modifiables si besoin.

| valable juin 2017 | Fréquence de mesure | Période de mesure |
| --- | --- | --- |
| MEC et MET métropole | mensuelle | nov-février inclus |
| MET lagunes | mensuelle | juin-août inclus |

- Annexe 7 : Listing des fichiers disponibles sous Z:\International\Rapports et etudes\Simulation DCE\Out\

- dossier ZipPourLeNet

- Contributifs_Evaluation_PC_Gen_Nutriments.txt : Récapitulatif de toutes les données utilisées pour l’évaluation

- Donnees_Evaluation_FicheME.txt : Récapitulatif des résultats d’évaluation de chaque ME

CodeMasseEau, GroupeME, LibellйMasseEau, CodeTypologie, LibellйTypologie, NumOrdre, METurbide, MEControleSurveillance, MEControleOpйrationnel, METypologie, GroupeME.nutriment, Libellй.masse.eau, ME.controle.surveillance, ME.controle.opйrationnel, Code.typologie, NIDC33, NIDGrille, NIDConfianceC33, NIDIC33, NIDClasse, NIDSeuil, NIDConfianceEvaluation, NIDMannKendall, NIDKruskallWallis, ExtractionDesDonnйes, PeriodeDeReference, NIDNbLigne, NIDNbIdeal, NIDNb20pct, NIDN, OKO

- Donnees_PC_Gen_Nutriments.txt et  Donnees_PC_Gen_Nutriments_Lagunes.txt : Récapitulatif des données utilisées par point de prélèvement

Identifiant.point, Mnémonique.point, Date.station, Heure.station, Passage...Identifiant.interne, Libellé.niveau, Code.paramètre	Libellé.support, Niveau.qualité, Unité.mesure, Valeur, Résultat...Valeur.qualitative, Code.programme, Mnemo.point, Code.masse.eau, Point.phytoplancton, Point.phytoplancton.supplémentaire, Point.température, Point.température.supplémentaire, Point.salinité, Point.salinité.supplémentaire, Point.transparence, Point.transparence.supplémentaire, Point.oxygène, Point.oxygène.supplémentaire, Point.nutriment, Point.nutriment.supplémentaire, Libellé.point, Jour, Année, Mois, Quinzaine, LastAccessn, Filtre

- Evaluation_PC_Gen_Nutriments.txt : Récapitulatif des résultats d’évaluation de chaque ME

GroupeME.nutriment, Libellé.masse.eau, ME.controle.surveillance, ME.controle.opérationnel, Code.typologie, CodeMasseEau, MENutDilution, NIDC33, NIDGrille, NIDConfianceC33, NIDIC33, NIDClasse, NIDSeuil, NIDConfianceEvaluation, NIDMannKendall, NIDKruskallWallis, ExtractionDesDonnées, PeriodeDeReference, NIDNbLigne, NIDNbIdeal, NIDNb20pct, NIDN, OKO

- ExpertiseNID.csv : Tableau donnant les droites de dilution de chaque écotype avec les valeurs du cNID à différentes salinité et le nbre de données ayant une salinité supérieure à 20

GroupeME.nutriment, Code.masse.eau, GroupeME.phytoplancton, CHLOROA, Grille, ValeurReference, CHLOROAEQR, nCHLOROA, EffectifCodeParamètre, EffectifSaliSup20, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, a, b

- ListePoints.txt : identifiants des points utilisés pour chaque ME

- PC Gen Nutriments 000 Carte NID région.pdf et .png

- PC Gen Nutriments 000 Carte NID Listing région.txt : informations ME de type purement administratif DCE

CdMasseDEa, CdEUMasseD, NomMasseDE, CdCategori, DateCreati, DateMajMas, StMasseDEa, CdNatureMa, AppartJeuD, EchDefMass, LatMasseDE, LonMasseDE, SystemeRef, TypeMasseD, CdEcoRegio, DegreSalin, AmplitudeM, CategorieP, CdBassinDC, CdEUSsBass, MS_CD, EU_CD, NAME, LAT, LON, REGION_CD, SALINITY, TIDAL, EU_CD.1, Classe, nomME

- PC Gen Nutriments 000 Contrib nom ecotype Seuil_NID .wmf : graphe utilisé dans la fiche écotype

- PC Gen Nutriments nnn 0 Contrib nom ecotype.doc : graphe de la droite de dilution de l’écotype

- PC Gen Nutriments nnn 1 Fiche ME FRxxxx.doc : fiche ME

- PC Gen Nutriments nnn 0 Contrib nom ecotype Carto.wmf : carte situant les points de prélèvement dont les données ont été utilisées (fiche écotype)

- PC Gen Nutriments seuilNIDEC Mer du Nord 1-26b.wmf et

PC Gen Nutriments seuilNIDET Manche Atlantique, EC Manche Atlantique 1-26a.wmf : pour information graphes représentant la droite de dilution de référence pour la détermination des seuils NID sur le plan de gestion évalué

- PC Gen Nutriments_FRxxxx_mnémopoint.wmf : graphe de l’évolution des concentrations d’un point de prélèvement sur la durée du plan de gestion

- Table_PC_Gen_Nutriment_EcartNitrates.txt : tableau des valeurs dont l’écart entre NO3NO2 et la somme NO3 + NO2 est supérieur à 0.1 µmol/L

Filtre, Identifiant.point, Mnémonique.point, Date.station, Heure.station, Passage...Identifiant.interne, Passage...Mnémonique, Libellé.niveau, Date.de.validation, Libellé.précision, Libellé.support, Niveau.qualité, Unité.mesure, Résultat...Valeur.qualitative, Code.programme, Mnemo.point, Code.masse.eau, Point.salinité, Point.salinité.supplémentaire, Point.phytoplancton, Point.phytoplancton.supplémentaire, Point.hydro.seulement, Point.température, Point.température.supplémentaire, Point.transparence, Point.transparence.supplémentaire, Point.oxygène, Point.oxygène.supplémentaire, Point.nutriment, Point.nutriment.supplémentaire, Date.ouverture.point, Date.fermeture.point, Libellé.point, Jour	Année, Mois, Quinzaine, LastAccess, Valeur, NO2, NO3, NO3NO2, NID