ODE/DYNECO/PELAGOS

ODE/VIGIES

Anne Daniel

Alice Lamoureux

Charlotte Provost

Valérie Derolez

Rapport RST/DYNECO/PELAGOS/17.07

Descriptif du processus « Evaluation DCE Nutriments »

Lagunes

Version 1 de novembre 2017

- Objectif du document

Ce document est une description de l'extraction et des scripts R destinés à la production du document « Evaluation DCE Nutriments » dans les lagunes méditerranéennes. Un document similaire existe pour l'évaluation des indicateurs nutriments Mer du Nord/Mache/Atlantique, phytoplancton, température, transparence et oxygène.

Ces processus sont adaptés au traitement des résultats de la métropole et des DOMS. Ils sont basés sur le fichier support ME groupes ME et points DCE phyto hydro – JJ MM AA.xls, qui identifie les ME à évaluer et les points à prendre en compte dans l'évaluation, et qui fournit des éléments descriptifs pour les fiches ME. Cette table est commune à Phytoplancton et Physico-chimie (exemple en Annexe 1). Elle a évoluée depuis la version présentée dans l’arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique (…).

- Liste des documents et fichiers produits lors de l'évaluation

Le processus fournit (Annexe 7) :

- pour chaque masse d’eau, une fiche descriptive avec tableaux et graphiques (Annexe 2) et un tableau des données utilisées pour tracer les graphes (pour le contrôle des résultats).

- pour chaque écotype « halin », une fiche descriptive contenant une carte situant les points de prélèvement et un tableau des points contributifs (Annexe 3).

- pour chaque région marine, des cartes et un tableau synthétisant les résultats (exemple en Annexe 4) et un tableau des caractéristiques, au sens DCE (coordonnées, salinité, marée, etc…), des ME situées sur la carte (pour le contrôle des résultats).

- des fichiers de contrôle des différentes étapes du processus et des résultats de l’évaluation.

- Extraction des données

=>  Fichier extraction Q2 :

Q2_Extraction_ DCE PC Gen Nutriments-lagunes.xml (dans Original data sets)

Période : six années pleines 01/01/20XX au 31/12/20XX

Programmes :

Lieux : Aucune sélection

Paramètres : SALI, NH4, NO2, NO3, NO2+NO3, PO4, NT, PT

Niveau de qualité : Aucune sélection sur l'état de validation ou de qualification (fait ultérieurement dans le programme)

- Fichier de données :

Q2_Extraction_ DCE PC Gen Nutriments-lagunes.csv  (dans Original data sets)

- Description scripts nutriments Lagunes

Trois programmes sont utilisés pour faire l'évaluation à proprement parler:

- Programme principal : Main_Evaluation_14-nutriments.r dans « Programs » (ce programme est commun aux scripts de « Mer du Nord/Manche/Atlantique » et de « lagunes méditerranéennes »);

- Importation et pré-traitement des données : Data_PC_Gen_Nutriments_LAG.r dans « Programs\14-Nutriments\02-Lagunes »;

- Evaluation : Data_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_LAG.r dans Programs\14-Nutriments\02-Lagunes».

Des tables complémentaires sont utilisées par les programmes: par exemple, le tableau contenant les grilles des seuils d’évaluation (Annexe 5). Les fréquences et les périodes de mesure sont indiquées directement dans le script mais sont modifiables (Annexe 6).

Le fichier support ME groupes ME et points DCE phyto hydro – JJ MM AA.xls qui répertorie les caractéristiques des ME et des points est transféré vers deux fichiers de travail, GroupesME.txt et Points DCE-PHYTO-Hydro.txt, qui sont stockés dans le dossier Programs\01-Phytoplancton.

- 4.1. Importation et pré-traitement des données (Data_PC_Gen_Nutriments_LAG.r)

Lecture des fichiers :

- Q2_Extraction_ DCE PC Gen Nutriments-lagunes.csv (dans Original data sets)

- GroupesME.txt et Points DCE-PHYTO-Hydro.txt

- Traitement du fichier d'extraction

Cette fonction est commune aux évaluations de tous les indicateurs.

Examen du fichier Q2_Extraction_ DCE PC Gen Nutriments-lagunes.csv pour supprimer les bugs Quadrige

- enregistrement de la date d’extraction

- suppression des enregistrements sans valeur

- suppression des enregistrements sans n° d'échantillon et sans n° de prélèvement

Fusion avec les fichiers de correspondance GroupesME.txt et Points DCE-PHYTO-Hydro.txt

- sélection des paramètres SALI, NH4, NO2, NO3, NO2+NO3, NT, PT

- suppression des enregistrements pour lesquels le lieu n'est pas présent dans la table Points DCE-PHYTO-Hydro.txt

- récupération inconditionnelle des ME (merge data et correspondance Pts/ME)

- suppression des enregistrements qui ne sont pas reliés à une ME

- suppression des enregistrements autres que BON ou non qualifiés,

- suppression des données autres que lagunes T10.

    - Traitement « validation » du fichier d’extraction

- Garder uniquement les données « validées ».

- Traitement « niveaux » du fichier d’extraction

- Garder les 3 niveaux suivants :

- Surface (0-1m)

- Surface-Fond (profondeur <3 m)

- Fond/sonde-1m

- Traitement « qualification de données » du fichier d’extraction

Doublons

Pour un prélèvement donné, les paramètres (NO3, NO2, NH4, SALI) ne sont pas tous enregistrés avec le même numéro d'échantillon. On ne peut donc pas utiliser ce n° d’échantillon pour filtrer Nutriments00 -> on crée une clé : Identifiant.point , Date.station , Heure.station , Libellé.niveau

En présence de doublons, on conserve arbitrairement le 1er.

Vérification de l’existence des paramètres NO2, NO3 et NO2NO3

3 cas :

- on a NO3 et NO2 et pas de NO3NO2 ; => on garde la somme des deux paramètres NO3 + NO2

- on a NO3NO2 et pas de NO3 et NO2 ; => on garde le paramètre NO3NO2

- on a NO3NO2, NO3 et NO2 => on compare NO3NO2 et la somme NO3+NO2 : on garde le paramètre NO3NO2 si l’écart est  <0,1 µmol/let on supprime tous les résultats > à 0,1 µmol/L.

Formation du paramètre NID

Vérification de l’existence des paramètres (NO2 + NO3) et NH4

Si l’un des paramètres (NO3+NO2) ou NH4 est manquant, le paramètre NID n’est pas calculé

NID = (NO3+NO2)+NH4

=> Fichiers :

- PC_Gen_Nutriments.rda dans « derived data sets/Nutriments/02-Lagunes »

- Donnees_PC_Gen_Nutriment.txt dans « out/Nutriments/02-Lagunes »

- Table_PC_Gen_Nutriment_EcartNitrates.txt dans «out/Nutriments/02-Lagunes »

4.3. Evaluation NID, NT, PO4 et PT (Data_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_LAG.r)

=> Lecture des données pré-traitées :

PC_Gen_Nutriments.rda dans « derived data sets/Nutriments/02-Lagunes »

=> Lecture du fichier groupes ME :

GroupesME.txt et Points DCE-PHYTO-Hydro.txt

=> Lecture de l'évaluation Chla :

Evaluation_Bio_Phyto.rda dans 01-Phytoplancton

=> Données de l'évaluation biomasse pour le bootstrap (confiance et précision): Evaluation_Bio_Phyto_Biomasse.rda et Evaluation_Bio_Phyto.rda  dans 01-Phytoplancton

=> Lecture des seuils nutriments :

Grilles_PC_Gen_NID.txt, Grilles_PC_Gen_NT.txt, Griles_PC_Gen_PO4, Grilles_PC_Gen_PT.txt dans Programs/Nutriments

- Evaluation NID

Formation du lot de données à traiter

-sélection des données de l’été (juin, juillet, août)

-Filtre temporel : la valeur max. du triplet pt/année/mois

-Filtre spatial : la valeur moyenne du triplet ME/année/mois

- Lecture de la grille NID  dans le fichier « Grilles_PC_Gen_NID.txt dans Programs

- Vérification du nombre minimal de données pour faire l’évaluation : 18 (25% de 24)

-Calcul du P90

- Création d’un histogramme de répartition de valeurs

- Evaluation NT

Formation du lot de données à traiter

-sélection des données de l’été (juin, juillet, août)

-Filtre temporel : la valeur max. du triplet pt/année/mois

-Filtre spatial : la valeur moyenne du triplet ME/année/mois

- Lecture de la grille NT dans le fichier « Grilles_PC_Gen_NT.txt dans Programs

- Vérification du nombre minimal de données pour faire l’évaluation : 18 (25% de 24)

-Calcul du P90

- Création d’un histogramme de répartition de valeurs

- Evaluation PO4

Formation du lot de données à traiter

-sélection des données de l’été (juin, juillet, août)

-Filtre temporel : la valeur max. du triplet pt/année/mois

-Filtre spatial : la valeur moyenne du triplet ME/année/mois

- Lecture de la grille PO4 dans le fichier « Grilles_PC_Gen_PO4.txt dans Programs

- Vérification du nombre minimal de données pour faire l’évaluation : 18 (25% de 24)

-Calcul du P90

- Création d’un histogramme de répartition de valeurs

- Evaluation PT

Formation du lot de données à traiter

-sélection des données de l’été (juin, juillet, août)

-Filtre temporel : la valeur max. du triplet pt/année/mois

-Filtre spatial : la valeur moyenne du triplet ME/année/mois

- Lecture de la grille PT dans le fichier « Grilles_PC_Gen_PT.txt dans Programs

- Vérification du nombre minimal de données pour faire l’évaluation : 18 (25% de 24)

-Calcul du P90

- Création d’un histogramme de répartition de valeurs

Bootstrap pour confiance et précision

A faire ?

- Insertion d’une agrégation des 4 indices pour donner un indicateur nutriments

- enlever le tableau pour l’évaluation biomasse,

- réduire le nbre de classes de confiance de 5 à 3, et problème de couleur (uniquement 3 classes)

=> Fichiers :

dans « derived data set » :

- Evaluation_PC_Gen_Nutriments.rda

- Contributifs_Evaluation_PC_Gen_Nutriments.rda

dans « out » :

- Evaluation_PC_Gen_Nutriments.txt

- Histogramme de répartition des valeurs - NID.png dans le dossier Figures_Lagunes

5. Mise en forme des résultats

Les fiches masse d’eau sont créées pour toutes les ME surveillées même si le nombre de données nécessaire au calcul n’est pas suffisant.

Fiche écotype halin (lagunes eu-, meso-, oligo-, poly-halines)

La carte situant les points situés dans l’écotype est obtenue à l’aide du programme Figure_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_Carto_Contrib_LAG.r  :

=> dans « out » : 	PC Gen Nutiments  n°ecotype 0 Contrib nomecotype carto.wmf

Le tableau des points contributifs de l’écotype est obtenu à l’aide du programme Table_Evaluation_PC_Gen8Nutriments_Contrib_ME_Cotieres.fr   :

=> dans « out » : 	Contributifs_Evaluation_PC_Gen_Nutriments.txt

La fiche écotype, document word contenant les 3 éléments ci-dessus est obtenue à l’aide du programme Table_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_Contrib.r :

=> dans « out » : 	PC Gen Nutiments  n°ecotype 0 Contrib nomecotype.doc

Fiche masse d’eau

Le document word contenant les tableaux de description de la ME, de l’évaluation de l’élément qualité et des commentaires sont obtenus avec le programme Table_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_FicheME.r,

=> dans « out » : 	PC Gen Nutriments 001 1 fiche ME FRXXnn.doc

Cartographie régionale

Les cartes de synthèse régionale (Annexe ) sont obtenues à l’aide des programmes Figure_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_Carto_Contrib_LAG.r, Figure_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_Carto_(NID, NT, PO4, PT) _LAG.r

=> dans « out » : 	PC Gen Nutriments 000 carte NID nom région en pdf et png

PC Gen Nutriments 000 carte NT nom région en pdf et png

PC Gen Nutriments 000 carte PO4 nom région en pdf et png

PC Gen Nutriments 000 carte PT nom région en pdf et png

Le tableau récapitulatif des caractéristiques de chaque carte est obtenu à l’aide du programme Figure_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_Carto_Contrib_LAG.r  :

=> dans « out » : 	PC_Gen_Nutriments_000_Carte_paramètre_listing Mediterranee Ouest.txt

PC_Gen_Nutriments_000_Carte_paramètre_listing Mediterranee Est.txt

Histogrammes de répartition des valeurs

=> dans « out/…/Figures_Lagunes » : Histogramme de répartition des valeurs - paramètre.png

Fichiers de contrôle

Table_Evaluation_PC_Gen_Nutriments_FicheME.r -> Donnees_Evaluation_FicheME.txt

Remarques générales sur l’évaluation nutriments lagunes :

Carto : attention, il faudra à un moment insérer les évaluations nutriments des MEC méditerranée sur cette carte

Reste à faire fin novembre 2017

171117 :

- Insertion d’une agrégation des 4 indices pour donner un indicateur nutriments

- enlever le tableau pour l’évaluation biomasse,

- réduire le nbre de classes de confiance de 5 à 3, et problème de couleur (uniquement 3 classes)

                - Annexe 1 : Table de référence des masses d’eau ME et points DCE

- Fichier ME groupes ME et points DCE phyto hydro – JJ MM AA.xls

Extrait de l'onglet ME et groupe ME

Extrait de l'onglet Points DCE phyto-hydro

- Annexe 2 : Exemple de fiche ME

Fichier PC Gen Nutriments 104 1 Fiche ME FRFC01 .doc

- Annexe 3 : Exemple de fiche écotype salinité

- Annexe 4 : Exemple de cartes synthétisant les résultats par région

Fichier : PC Gen Nutriments 000 Carte NT Méditerranée Ouest.pdf

Annexe 5 : Table des seuils utilisée au 01/07/17

dans « programs»

Grilles_PC_Gen_NID.txt dans Programs

| GroupeME.phytoplancton | Grille NID µmol/L |
| --- | --- |
| EC Mer du Nord 1/26b | 0,20,29,10000 |
| EC Manche Atlantique 1/26a | 0,20,33,10000 |
| ET Mer du Nord | 0,20,29,10000 |
| ET Manche Atlantique | 0,20,33,10000 |
| ET Méditerranée type lagune | 0,2,6,10,20,10000 |

Grilles_PC_Gen_NT.txt

| GroupeME.phytoplancton | Grille NT µmol/L |
| --- | --- |
| EC Mer du Nord 1/26b | 0,20,29,10000 |
| EC Manche Atlantique 1/26a | 0,20,33,10000 |
| ET Mer du Nord | 0,20,29,10000 |
| ET Manche Atlantique | 0,20,33,10000 |
| ET Méditerranée type lagune | 0,50,75,100,120,10000 |

Griles_PC_Gen_PO4.txt

| GroupeME.phytoplancton | Grille PO4 µmol/L |
| --- | --- |
| EC Mer du Nord 1/26b | 0,20,29,10000 |
| EC Manche Atlantique 1/26a | 0,20,33,10000 |
| ET Mer du Nord | 0,20,29,10000 |
| ET Manche Atlantique | 0,20,33,10000 |
| ET Méditerranée type lagune | 0,0.3,1,1.5,4,10000 |

Grilles_PC_Gen_PT.txt

| GroupeME.phytoplancton | Grille PT µmol/L |
| --- | --- |
| EC Mer du Nord 1/26b | 0,20,29,10000 |
| EC Manche Atlantique 1/26a | 0,20,33,10000 |
| ET Mer du Nord | 0,20,29,10000 |
| ET Manche Atlantique | 0,20,33,10000 |
| ET Méditerranée type lagune | 0,2,3,4,5,10000 |

Annexe 6 : Fréquences et périodes de mesure

Les fréquences et les périodes de mesure sont indiquées directement dans le script : elles sont modifiables si besoin.

| valable juin 2017 | Fréquence de mesure | Période de mesure |
| --- | --- | --- |
| MET lagunes | mensuelle | juin-août inclus |

- Annexe 7 : listing des fichiers disponibles sous Z:\International\Rapports et etudes\Simulation DCE\Out\

- dossier Figures-Lagunes

par lagune, histogramme des concentrations

- contributifs_Evaluation_PC_Gen_Nutriment.txt :  Récapitulatif de toutes les données utilisées pour l’évaluation

- Donnees_Evaluation_FicheME.txt : Récapitulatif des résultats d’évaluation de chaque ME

CodeMasseEau	GroupeME, LibellйMasseEau, CodeTypologie, LibellйTypologie, NumOrdre, METurbide, MEControleSurveillance, MEControleOpйrationnel	METypologie, GroupeME.nutriment, Libellй.masse.eau, ME.controle.surveillance, ME.controle.opйrationnel, Code.typologie, NIDC33, NIDGrille, NIDConfianceC33, NIDIC33, NIDClasse, NIDSeuil, NIDConfianceEvaluation, BiomasseN, BiomasseIndiceValeur, BiomasseIndiceGrille, BiomasseEQRValeur, BiomasseEQRIC, BiomasseEQRClasse, BiomasseEQRGrille, BiomasseEQRConfiance, ExtractionDesDonnйesBiomasse, NIDMannKendall, NIDKruskallWallis, ExtractionDesDonnйes, PeriodeDeReference, NIDNbLigne, NIDNbIdeal, NIDNb20pct, NIDN, OKO

- Donnees_PC_Gen_Nutriments.txt : Récapitulatif des données utilisées par point de prélèvement

Identifiant.point, Mnémonique.point, Date.station, Heure.station, Passage...Identifiant.interne, Libellé.niveau, Code.paramètre	Libellé.support, Niveau.qualité, Unité.mesure, Valeur, Résultat...Valeur.qualitative, Code.programme, Mnemo.point, Code.masse.eau, Point.phytoplancton, Point.phytoplancton.supplémentaire, Point.température, Point.température.supplémentaire, Point.salinité, Point.salinité.supplémentaire, Point.transparence, Point.transparence.supplémentaire, Point.oxygène, Point.oxygène.supplémentaire, Point.nutriment, Point.nutriment.supplémentaire, Libellé.point, Jour, Année, Mois	Quinzaine, LastAccessn, Filtre

- Evaluation_PC_Gen_Nutriments.txt : Récapitulatif des résultats d’évaluation de chaque ME

GroupeME.nutriment, Libellé.masse.eau, ME.controle.surveillance, ME.controle.opérationnel, Code.typologie, CodeMasseEau	MENutDilution, NIDC33, NIDGrille, NIDConfianceC33, NIDIC33, NIDClasse, NIDSeuil, NIDConfianceEvaluation, BiomasseN, BiomasseIndiceValeur, BiomasseIndiceGrille, BiomasseEQRValeur, BiomasseEQRIC, BiomasseEQRClasse, BiomasseEQRGrille, BiomasseEQRConfiance, ExtractionDesDonnéesBiomasse, NIDMannKendall, NIDKruskallWallis, ExtractionDesDonnées, PeriodeDeReference, NIDNbLigne, NIDNbIdeal, NIDNb20pct, NIDN, OKO

- ListePoints.txt : identifiants des points utilisés pour chaque ME

- PC Gen Nutriments 000 Carte (NID, NT, PO4, PT)  région.pdf et .png

- PC Gen Nutriments 000 Carte (NID, NT, PO4, PT) Listing région.txt : informations ME de type purement administratif DCE

CdMasseDEa, CdEUMasseD, NomMasseDE, CdCategori, DateCreati, DateMajMas, StMasseDEa, CdNatureMa, AppartJeuD, EchDefMass, LatMasseDE, LonMasseDE, SystemeRef, TypeMasseD, CdEcoRegio, DegreSalin, AmplitudeM, CategorieP, CdBassinDC, CdEUSsBass, MS_CD, EU_CD, NAME, LAT, LON, REGION_CD, SALINITY, TIDAL, EU_CD.1, Classe, nomME

- PC Gen Nutriments nnn 1 Fiche ME FRxxxx.doc : fiche ME

- PC Gen Nutriments nnn 0 Contrib nom ecotype.doc : graphe de la droite de dilution de l’écotype

- PC Gen Nutriments nnn 0 Contrib nom ecotype Carto.wmf : carte situant les points de prélèvement dont les données ont été utilisées (fiche écotype)